密级：普通商密

集中控制工控机

技术规格书

技术规格书编号：

甲  方：

乙  方：

2025年10月23日

目录

1 范围	3

2 引用标准、文件	3

3 技术指标、要求及内容	3

3.1 产品功能	3

3.2 功能性能指标要求	3

3.3 软件要求	12

3.4 机械结构要求	12

3.5 安全性要求	13

3.6 接口要求	13

3.7 环境适应性要求	13

3.8 可靠性要求	13

3.9 维修性要求	13

3.10 保障性要求	14

3.11 测试性要求	14

3.12 其他要求	14

4 质量保证要求	15

5 交付物及交付资料清单	15

6 验收方案	16

6.1验收目的	16

6.2验收地点	16

6.3验收方法	16

7 交付日期	17

8 包装、运输、存储	17

9 质保期与售后服务	17

10 其它	17

- 范围

本规格书规定了集中控制工控机的供货及服务范围、功能、组成、技术指标和质量保证等要求，适用于集中控制工控机的研制、生产、检验、验收和售后服务等，作为HL-HT-D-HX3YB-2025-004合同的技术附件。

本技术规格书规定订购方为成都瀚蓝科技有限公司（甲方），承制方为合同规定的乙方。

- 引用标准、文件

GB191-2000      包装储运图示标志

GB/T7284-1998   框架木箱

ISO9001-2008    Quality management systems—Requirements

- 技术指标、要求及内容

  - 产品功能

- 集中控制工控机包含1张零槽控制器（型号CHR21711GC）、1台集中控制机箱（型号CHR81036）、1张串口通信卡（型号CHRU34202）、1张CAN卡（型号CHR35201）、1张AI电压采集卡（型号CHRU41204）、1张AI电流采集卡（型号CHR41205）、1张AO电压输出卡（型号CHRU42108）、1张AO电流输出卡（型号CHRU42207）、1张DIO离散量板卡（型号CHRU44207）。各板卡插在控制机箱后，零槽控制器能控制其他板卡可以实现控制信号输出、传感器信号采集、总线通信等。

  - 功能性能指标要求

- 集中控制工控机包含上述各种硬件资源板卡，在零槽控制器上甲方可集成应用层测试软件及多样化故障保护软件，实现控制信号输出、传感器信号采集、总线通信等。

- 集中控制工控机中，在零槽控制器上甲方可实现多样化故障保护软件开发，搭配甲方系统完成多样化故障保护功能，包括但不限于过压、过流、过温保护及输出负载故障保护等，以保证甲方测试系统运行时的运行安全性。

- 集中控制工控机上述各种硬件资源板卡及工控机箱软硬件均需适配良好，零槽控制器CHR21711GC在银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4）、Windows7/10操作系统下需要能正常操作其他硬件资源板卡实现各自的功能性能指标要求。详见如下要求。

- 零槽控制器CHR21711GC需满足如下要求：

- 采用上海兆芯集成电路股份有限公司的国产兆芯KX-6640A高性能处理器，满足安全可靠测评结果公告（2023年第1号，自发布之日2023 年12月26日起有效期三年）上对中央处理器（CPU)安全可靠等级I级的要求。兆芯KX-6640A高性能处理器4核，8线程，基础频率2.6GHz，集成显卡和内存控制器，采用标配 16GBDDR4 内存（最高可支持 32GB）；

- 支持 2 个千兆网口，RJ45 接口；

- 支持支持 4 个 USB2.0，2 个 USB3.0 接口；

- 2个DP 显示接口，提供双通道板载内存；

- PXIE接口，支持 2LINK/4LINK（X4X4X4X4 和 X8X16）模式，可通过拨码开关进行链路选择；

- 本板卡最高系统带宽 8GB/S；

- 支持 1 个触发头（通过拨码开关进行方向控制）；

- 支持 2 个 RS232 接口；

- 支持的1个2.5寸SATA 硬盘接口，电子盘和机械盘可选，机械容量 500G/1T/2T 可选，固态容量 500G/1T/2T/4T 可选；本次采用标配1T固态硬盘；

- 带有 1 个复位按键、1 个硬盘指示灯、1 个电源指示灯；

- 工作电源采用ATX电源的5V，3.3V，12V供电，典型功耗45W；

- 外部尺寸（长×宽×高）： 标准 PXIe 3U 卡，160mm×100mm× 12HP，公差小于 0.2mm。

- 重量不大于1kg；

- 集中控制机箱（型号CHR81036）需满足以下要求：

- 能够插入本规格书上所有硬件板卡，并能正常适配运行；

- 本集中控制机箱主要由机箱结构组件（包含支撑脚、软把手、金属把手、系统开关、机笼、主控槽、扩展槽、指示灯等）、ATX电源、风扇以及配备的背板（型号CHR93016）组成，配备的CHR93016为一款3U，18槽PXIE机箱背板，支持3U PXI/PXIE/CPCI板卡。

- 兼容 3U CPCI/PXIE/PXI 模块；

- 本机箱最大系统带宽 16GB/s，设备槽最大带宽 4GB/S；

- 混合型 18 槽机箱。本机箱提供 1 个 PXIe 系统槽、17 个 PXIe/PXI/CPCI 混合槽；

- 采用 1 个 800W 的 ATX 模块电源；

- 后面板接口为1个电源接（115VAC~240VAC,50~60Hz,FUSE 10A），1个VIO 电源选择拨码开关，1个10MHz同步时钟输入接口、1个10MHz同步时钟输出接口、1个电源远程监控DB9接口、1个远程控制开关；

- 风冷方式进行整机散热 ，带 5*75CFM 风扇；

- 采用铝型材框架式结构，可支持机架安装；

- 物理尺寸：(L×W×H) 438.8mm×339mm×177.8mm（不含耳片、地脚）；

- 支持3U CPCI/PXIE/PXI 前插卡（100mm×160mm）；

- 重量：不大于12Kg。

- 串口通信卡（型号CHRU34202）需满足如下要求：

- 提供4路RS232/422/485通讯接口,其中RS485提供底层软硬件支持甲方在零槽控制器上开发应用层Modbus协议；

- 采用隔离设计，为4 路隔离发送通道和 4路隔离接收通道；

- 输入输出端口进行了浪涌防雷保护，且具有 2KV 隔离保护；

- 接口电平模式软件可（RS232/422/485）；

- RS232波特率 2400bps-500Kbps，RS422/485波特率2400-4Mbps;

- 支持透明接收和协议接收(13 种协议)；

- 支持虚拟串口；

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板1个 SCSI68 母座用于信号输入输出；配套线缆含1个连接器型号为 SCSI68,公头，线缆长度按照甲方要求制作。

- 电源参数5V±0.1V，电流不大于1250mA；

- 外部尺寸（长×宽）：PXIE/CPCI/PXI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 重量不大于180g；

- CAN卡（型号CHR35201）需满足如下要求：

- 提供2路CAN通讯接口,支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,提供底层软硬件，支持CANOpen协议（支持甲方在零槽控制器上实现CANOpen应用层协议开发）；

- 通道间完全电气隔离；

- 隔离电压 2500V ，每个通道提供独立 CAN 信号地；

- 通信速率速率：5K～1Mbps；

- 信号接口 TVS 保护；

- 终端电阻可选（跳线）

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板CAN通信接口为2个母头，DB9 90度弯脚，2个终端电阻选择跳线接口；

- 电源参数5V±0.1V，功耗不大于1.5W；

- 物理尺寸：标准 CPCI 3U 卡 160mm×100mm× 4HP，公差小于 0.2mm，带 3U 助拔器；

- 重量不大于88g。

- AI电压采集卡（型号CHRU41204）需满足如下要求：

- 32 通道单端，或 16 通道差分模拟量输入，或单端差分混合输入；

- 模拟量电压输入测量范围：±10V；

- 模拟量采样分辨率16位；

- 模拟量测量精度：0.05%FSR（满量程）；

- 模拟量采样速率：250kSPS；

- 模拟量触发源：软件触发和外部 TTL 触发；可进行配置；

- 模拟量采集时钟：内部时钟（通过软件设置采样时钟）和外部时钟（外部输入TTL方波作为采样时钟）；可进行配置；

- 6 种采集模式可通过软件进行配置；

- 模拟量采集支持 2 种触发源，2 种采样时钟，6 种采集模式；

- 模拟量采集FIFO 大小：32M×32bit，配备了两片（32M×16bit）SDRAM 芯片并联组成 32M×32bit 的存储器用于存放AD 采集数据；

- 模拟量采集转换码制：补码 16进制；

- 模拟量输入阻抗：10MΩ；

- 模拟量最大安全输入电压：±1.2*UEXP（输入量程）；

- 模拟量过压保护：±45V；

- 模拟信号输入带宽：2.5MHz；

- 16路5V TTL 数字量输入输出；

- TTL数字量输入/输出方向：软件编程设置（8 路为1组）；

- TTL数字量输入电平：VIH(MIN)=2.0V、VIL(MAX)=0.8V；

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板信号输入输出接口为1个母座CON1，SCSI100 ，90度弯脚， 配套线缆含1个连接器型号为SCSI100公头线缆长度按照甲方要求制作；RJ1 跳线用于设置 DIO[7:0]上拉/下拉/高阻态； RJ2 跳线用于设置 DIO[15:8]上拉/下拉/高阻态；

- 电源参数：典型值+5V @450 mA；最大+5V @650mA；

- 物理尺寸（长×宽）：CPCI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 按甲方要求提供实测重量数据。

- AI电流采集卡（型号CHR41205）需满足如下要求：

- 模拟量电流输入：16 路差分输入；电流输入测量范围：0~20mA；测量精度0.1%FSR（满量程）；

- 模拟量电压输入：32 路单端/16 路差分/混合（单端和差分可混用）；测量精度0.05%FSR（满量程）；电压输入量程根据增益（可通过软件配置）可调，如下表所示；

| 增益 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压输入量程 | ±10V | ±5V | ±2.5V | ±1.25V |

- 电压/电流配置选择开关通过拨码开关配置，4 个 4 位拨码开关分别控制 16 个差分通道的模拟量输入类型；

- 模拟量输入采样分辨率16位；

- 模拟量采样速率：250kSPS；

- 模拟量采集FIFO 大小：32M×32bit；

- 模拟量采集转换码制：补码 16进制；

- 模拟量输入阻抗：10MΩ；

- 模拟量最大安全输入电压：±1.2*UEXP（输入量程）；

- 模拟量过压保护：±45V；

- 模拟信号输入带宽：2.5MHz；

- 模拟量采集支持 2 种触发源，2 种采样时钟，6 种采集模式；根据实际需求可进行配置；

- 模拟量触发源：软件触发和外部 TTL 触发；可进行配置；

- 模拟量采集时钟：内部时钟（通过软件设置采样时钟）和外部时钟（外部输入TTL方波作为采样时钟）；可进行配置；

- 16路5V TTL 数字量输入输出；

- TTL数字量输入/输出方向：软件编程配置（8 路为1组）；

- TTL数字量输入电平：VIH(MIN)=2.0V、VIL(MAX)=0.8V；

- TTL数字量输出电平：VOH(MIN)=2.4V@8mA、VOL(MAX)=0.5V ；

- 可配置编程数字滤波器：滤波频率为 0Hz~10MHz；

- 支持输入跳变检测：支持上升沿、下降沿、或者上升下降沿；

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板信号输入输出接口为1个母座CON1，SCSI100 ，90度弯脚， 配套线缆含1个连接器型号为SCSI100公头线缆长度按照甲方要求制作；RJ1 跳线用于设置 DIO[7:0]上拉/下拉/高阻态； RJ2 跳线用于设置 DIO[15:8]上拉/下拉/高阻态；

- 电源参数：典型值+5V @450 mA；最大+5V @650mA；

- 物理尺寸（长×宽）：CPCI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 按甲方要求提供实测重量数据。

- AO电压输出卡（型号CHRU42108）需满足如下要求：

- 模拟量电压输出：32 路单端/16 路差分；

- 电压输出范围：±10V；

- 模拟量电压输出值通过软件可进行配置；

- 模拟量电压输出分辨率16位；

- 模拟量电压输出精度：0.1%FSR；

- 模拟量单通道最大更新率 1MHz，最小1Hz；可进行软件配置；

- 模拟量按甲方需求提供转换速率定义相关测试数据；

- 输出阻抗：≤20Ω；

- 输出驱动能力：单路 10mA，总输出 100mA；

- 时钟源：内部时钟：软件编程配置置数据更新率，通过板载 50MHz 晶振进行分频；

- 输出模式：静态输出，输出电压±10V；动态输出，可配置输出峰峰值 20V 的正弦波、方波、三角波、锯齿波四种波形；

- 8路TTL 数字量输入输出；

- TTL数字量输入/输出方向：软件编程设置（8 路为1组）；

- 输入/输出电平：3.3VTTL/5VTTL 可选；

- TTL数字量输入/输出可编程数字滤波器：滤波频率为 0Hz~10MHz；

- TTL数字量输入支持输入跳变检测：支持上升沿、下降沿、或者上升下降沿；

- 2路可编程定时/计数器；分辨率：32bit；计数类型：递加计数；时钟频率：50MHz（Max）；最大输出速率：1MHZ；输出逻辑电平：3.3VTTL/5VTTL 可选；计数位数（bits）:定时计数器均为 32 位，可计数范围为 1~4294967295；计数器脉冲输出类功能：PWM 发生器。

- PXI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板信号输入输出接口为2个母座，双排 MINI SCSI68 90 度弯脚 。4个跳线帽（数字量输入/输出设置）。配套线缆含2个连接器型号为SCSI68公头，线缆长度按照甲方要求制作；

- 电源参数：典型+5V@1600mA；最大+5V@2000mA；

- 物理尺寸（长×宽）：PXI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 按甲方要求提供实测重量数据。

- AO电流输出卡（型号CHRU42207）需满足如下要求：

- 提供AO电流输出端口32路；

- 模拟量电流输出范围：0-20mA/4-20mA 电流输出；

- 模拟量电流输出值通过软件可进行配置；

- 模拟量电流输出分辨率16位；

- 模拟量电流输出精度：0.1%FSR；

- 输出模式：静态输出；

- 按甲方需求的测试条件提供转换速率定义的相关测试数据；

- 最大带载 600Ω；

- 支持 5V@100mA 电源输出；

- 时钟源：内部时钟：软件编程配置数据更新率，通过板载 50MHz 晶振进行分频；

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板信号输入输出接口为1个母座，SCSI68 90 度弯脚 。配套线缆含1个连接器型号为SCSI68公头，线缆长度按照甲方要求制作；

- 电源参数：典型+5V@700mA；最大+5V@850mA；

- 物理尺寸（长×宽）：CPCI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 按甲方要求提供实测重量数据。

- DIO离散量板卡（型号CHRU44207）需满足如下要求：

- 提供48 路离散量输入、48 通道离散量输出；

- 模式可配置：离散量输入每通道可单独设置为电源/电源断、电源地/电源地断输入或电源/电源地；离散量输出每通道可单独设置为电源/电源断或电源地/电源地断输出；

- 离散量输入逻辑门限：高电平+18V~+36V，低电平-1V~+1V；

- 离散量输入最大输入电平范围：±60V；

- 离散量输入导通电流：≥5mA；

- 离散量输出出驱动电流：100mA；

- 离散量输出最大负载电压范围：±60V；

- 离散量输出导通电阻：10Ω（MAX）；

- CPCI总线，能通过背板桥接转换能和零槽控制器正常通信，软件上适配良好；

- 前面板信号输入输出接口为1个母座，SCSI100 90 度弯脚 。配套线缆含1个连接器型号为SCSI100公头，线缆长度按照甲方要求制作；

- 电源参数：典型+5V@410mA；最大+5V@540mA；

- 物理尺寸（长×宽）：CPCI 3U 标准尺寸 160mm×100mm，公差小于 0.2mm；

- 重量不大于80g。

  - 软件要求

- 集中控制工控机支持AI采集、AO输出、开关量采集、开关量输出、串口通信、CAN通信、以太网通信，能够实现控制信号输出、传感器数据采集以及总线通信；

- 在零槽控制器上提供底层驱动支持甲方可实现多样化故障保护软件开发，搭配甲方系统完成多样化故障保护功能，包括但不限于过压、过流、过温保护及输出负载故障保护等，以保证甲方测试系统运行时的运行安全性；

- 集中控制工控机整个系统标配采用麒麟软件有限公司的银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4），满足安全可靠测评结果公告（2023年第1号，自发布之日2023 年12月26日起有效期三年）上对操作系统安全可靠等级I级的要求。同时支持甲方实现银河麒麟桌面操作系统V10 SP1（内核版本5.10）系统在集中控制工控机上进行适配。以上工控机内各类板卡需要适配如上操作系统工作正常，性能达标；

- 需支持甲方完成整机底层驱动程序安装；

- 需提供相关功能模块驱动安装文件（.ko文件）以及软件二次开发库文件；支持甲方进行应用层程序开发。

  - 机械结构要求

- 高度不大于 2000mm，宽度不 大于 1200mm，深度不大于 1080mm，其余相关尺寸需提交甲方审查；

- 整机物理尺寸：(L×W×H) 438.8mm×339mm×177.8mm（不含耳片、地脚）；

- 集中控制工控机按甲方要求提供重量实测数据；

- 集中控制工控机机箱需通过合理设计保证机箱面板规整；

- 集中控制工控机机箱采用铝型材框架式结构，可支持机架安装；

- 集中控制工控机冷却方式采用强制风冷；所有材质均为阻燃材质。

  - 安全性要求

- 在组装、拆卸、试验、运输、贮存、运行或维护时均遵循电气控制设备有关安全规定和要求；

- 与地具有良好的保护接地，所有外部易触及的部位，在通电运行期间处于地电位；

- 带有危险电压的部件有防误接触措施，操作中可能接触的部件不带有危险电压或漏电；

  - 接口要求

详见3.2节各类硬件接口要求；

  - 环境适应性要求

整机需满足如下要求

- 温度：0℃~60℃；

- 湿度：10%～90%RH；

- 大气压力：86kPa~106kPa。

  - 可靠性要求

- 结构、材料，应符合有关标准和规范中的有关规定，所制造的设备应满足本规格书的要求；

- 设备制造加工还应符合详细技术设计文件；

- 设备装配完成后，应进行相关的检查和试验。

  - 维修性要求

- 合理布局：电气设备的布局应合理，设备之间的间距和连接方式需要满足操作和维护的需求。各个部件之间的距离要足够，方便维修人员进行操作和检修；

- 标准化配件：设备的配件应符合标准规范，并且能够通用，方便替换和维修。配件的使用应具有一定的统一性，以降低维护过程中的复杂性和成本；

- 电气连接：设备的电气连接应明确清晰，层次分明，标识清楚。各个接线点应易于触达和检修，并且能够快速精准地进行连接和断开；

- 安全保护：设备设计时需要考虑安全保护措施，如过电压保护、过载保护、短路保护等。这些保护措施的设置应符合相关国家标准。

  - 保障性要求

- 依据集中控制工控机资料和相关文件，制定安装程序，提供使用说明，使安装有序进行；

- 针对配套安装工具、器具、材料、线缆等乙配合订购方提供技术支持；

- 乙负责配合订购方开展现场调试试验；

- 调试最终效果应满足订购方相关试验大纲的要求。

  - 测试性要求

- 测试参数可察性：具有显示面板及通信接口，便于直接设置、控制及观察设备运行参数；

- 测试点位可达性：具有足够的检测、检修通道，便于测试设备表笔等直接测量。

  - 其他要求

- 机箱颜色色标为RAL9003，信号白；

- 机箱铭牌文字字体为黑体，颜色为黑色，其内容包括：工控机名称、规格型号、产品重量、外形尺寸、出厂日期等；

- 机箱内部采用无卤、阻燃电缆；

- 面板设计和指示、操作按钮布置便于操作、观察和维修，面板上的字符应清晰易读、耐磨，其颜色应与面板有明显区别；

- 操作显示部件应尽可能少，操作程序应尽量简化；

- LOGO可按照采购方要求进行修改，本规格书定为采用乙方自己的品牌LOGO；

- 满足电磁兼容性，运行时应不影响周边其它设备；

- 包装方式符合长途运输条件。

- 质量保证要求

- 乙方提供的货物和技术服务，符合GJB9001C-2017质量标准体系，并在项目实施的过程中严格执行上述质量标准，产品符合国家和行业相应技术规范标准。

- 乙方提供的技术支持包括：上门服务、电话、传真、电子邮件等。

- 按照项目要求，甲方对乙方研发过程中产生的设计缺陷及不足，经双方确认后，有权在项目研制周期内对乙方提出修复要求。乙方在接到通知后，应在要求时间内予与解决。

- 交付物及交付资料清单

  - 交付物清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零槽控制器 | CHR21711GC | 个 | 1 |
| 2 | 集中控制机箱 | CHR81036 | 个 | 1 |
| 3 | 串口通信卡 | CHRU34202 | 张 | 1 |
| 4 | CAN卡 | CHR35201 | 张 | 1 |
| 5 | AI电压采集卡 | CHRU41204 | 张 | 1 |
| 6 | AI电流采集卡 | CHR41205 | 张 | 1 |
| 7 | AO电压输出卡 | CHRU42108 | 张 | 1 |
| 8 | AO电流输出卡 | CHRU42207 | 张 | 1 |
| 9 | DIO离散量板卡 | CHRU44207 | 张 | 1 |

  - 交付资料清单

乙需提供与技术状态相符合的技术文件，包括但不限于：

| 序号 | 随机文件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用维护说明书 | 1本 |  |
| 2 | 合格证 | 1份 |  |
| 3 | 保修卡 | 1份 |  |
| 4 | 硬件板卡配套光盘资料 | 各1份 |  |
| 5 | 出厂检测报告 | 1份 |  |
| 6 | 出厂检测报告 | 1份 |  |
| 7 | 外部接线图册 | 1份 |  |
| 8 | 安装尺寸图册 | 1份 |  |
| 9 | 材料清单 | 1份 |  |
| 10 | 装箱清单 | 1份 |  |
| 11 | AI电压采集卡（型号CHRU41204）、AI电流采集卡（型号CHR41205）、AO电压输出卡（型号CHRU42108）、AO电流输出卡（型号CHRU42207）提供第三方计量检测报告 | 各1份 |  |

- 验收方案

  - 6.1验收目的

通过验收测试项设置，有效评价系统功能和性能，判断是否满足/实现了用户的最终需求。

  - 6.2验收地点

甲方指定地点。

  - 6.3验收方法

针对本技术规格书中提及的3.2节、3.4节、3.6节、3.12节指标，需按甲方要求逐项验证测试，并记录于验收表格中。方式采用远程在线视频和甲方调试试用。

- 交付日期

合同生效后49个自然日内将产品送到甲方指定地点。

- 包装、运输、存储

- 包装应符合相关标准要求，并应遵循适于运输，便于现场卸货，安装和查找的原则；

- 包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输存储安全注意事项；

- 应按照国家标准有关包装的技术条件可靠包装，以满足运输、吊装和装卸的需要，包装中采取防止雨淋，受潮，腐蚀，振动及碰撞的措施，保证设备在运输过程中不遭到损坏，变形，受潮及部件丢失；

- 运输由乙方按合同商定；

- 乙方应向甲方提供安全保存方法的说明。

- 质保期与售后服务

- 乙方对所供产品的质量负责，保证产品是合格的、全新的、未曾使用过的或其质量、规格及技术特征符合相关技术要求。

- 质量保证期限为自产品交付验收合格之日起 12 个月。

- 在质量保证期内，如产品出现非人为损坏的质量问题，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内响应，并在 7 日内负责免费完成维修、更换或退货。

- 质保期内，产品因人为因素（包括但不限于自行拆解、不当操作、未经授权的维修或改装等），不在保修范围内，但乙方可以提供有偿维修服务，具体费用由双方协商确定。

- 因产品质量问题或质量瑕疵等给甲方或第三方造成的相关费用和损失，均由乙方承担并附带相应的赔偿责任。

- 其它

- 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条纹，乙方应保证提供符合本协议和有关最新工业标准的成熟优质产品；

- 本协议一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方签字盖章后即行生效；

- 再签订合同后，甲方保留对本协议提出补充要求和修改的权利，乙方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定；

- 本协议使用的标准与乙方执行的标准所发生矛盾时，按较高标准执行；

- 本协议作为订货合同的附件，与合同正文同时生效；

- 其它未尽事宜，双方共同协商确定。

| 提出单位（甲方） |  | 承制单位（乙方） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 名称 | 成都瀚蓝科技有限公司 | 单位 名称 |  |
| 通信 地址 | 成都市武侯区天仁路387号2号楼1104号 | 通信 地址 |  |
| 联系 电话 | 028-61510021 | 联系 电话 |  |
| 传真 | 028-61510021-888 | 传真 |  |
| 主管 设计 |  | 主管 设计 |  |
| 审核 |  | 审核 |  |
| 批准 |  | 批准 |  |
| 印 章（甲方） |  | 印 章（乙方） |  |